# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin DUSTer TOP

| Плотность при 25°С: | 1,05 г/см³ |
| --- | --- |
| Давление: | 4,8 атм |
| Температура воспламенения: | нет |
| Озоноразрушающий потенциал: | 0 |

DUSTER TOP не содержит влаги и масел, исключительно чист, неогнеопасен и разработан специально для тех случаев, где необходима сверхнадежная чистка, но нельзя применять жидкие растворители. Мощная струя газа мгновенно удаляет частицы пыли и грязи из самых недоступных мест, не оставляя осадков и не реагируя с конструкционными материалами. DUSTER TOP не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, и, следовательно, имеет нулевой озоноразрушающий потенциал.

### Применение

DUSTER TOP быстро, легко и безопасно удаляет пыль, ворс и частицы окиси из оборудования любого типа. Разработан и рекомендуется для эффективной бесконтактной чистки чувствительного электронного оборудования и компонентов, устройств обработки данных, персональных компьютеров, оптических инструментов, фотографических материалов, микроскопов и лабораторного оборудования.

### Указания

Перед использованием вставьте трубочку-удлинитель в распылитель. Чтобы поддерживать давление выходящего газа на максимальном уровне, распыляйте препарат с интервалами. Во время распыления держите баллон вертикально, иначе действие препарата может быть ослаблено.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Гидрофторуглероды  и диметилэфир

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-10-6 | Диметилэфир | <5 | F+ | Крайне легко воспламеним |
| 811-97-2 | 1,1,1,2-тетрафлюоретан | 95-100 | - | - |

### Возможные опасности

При использовании согласно инструкции не возможно возникновение опасностей. Непосредственное распыление на открытые участки кожного покрова может вызвать местное обморожение. Вдыхание большого количества испарений может оказать наркотический эффект.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Нет требований При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. Опасайтесь взрыва баллона. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Обеспечьте соответствующую вентиляцию. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Только для наружного применения. Избегайте попадания в область глаз и на слизистую оболочку рта. Избегайте попадания значительного количества препарата на кожный покров. Опасность местного обморожения. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Оберегайте от попадания прямых солнечных лучей и воздействия температур свыше 50°C. Не храните в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### Аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | характерный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### Нижний: |  |  | не установлен |  |  |
|  |  |  |  | #### Верхний: |  |  | не установлен |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~4.8 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | 1.2 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  |  |  | Не растворим в воде |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | при температуре более 50°C риск взрыва баллона |

### Токсикологическая информация

Содержит вытеснитель и растворители. Вдыхание большого количества наполнителя может вызвать головокружение и тошноту. Повторяемое и продолжительное воздействие может вызвать проблемы со здоровьем. Токсикологические данные о препарате в целом не известны.

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |