# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin antistatic

| Цвет: | прозрачный |
| --- | --- |
| Плотность: | 0,79 г/см³ |
| Испарение: | полное |
| Поверхностное сопротивление: | 107 – 109 Oм |
| Термостойкость: | -50°С - +220°С, потери после нагревания до 220°С в течение 1 часа: <5% |

ANTISTATIC чистое и безвредное вещество, которое мгновенно устраняет статический заряд, вызванный трением и низкой влажностью. Препятствует статической электризации, которая может вывести из строя микроэлектронные компоненты, полупроводники и другие, чувствительные к статике устройства. ANTISTATIC  заметно и на длительное время снижает налипание пыли и грязи. Предотвращает электростатические разряды, приводящие к сбоям в работе электронного оборудования и потере данных. Его тонкая, невидимая пленка безвредна для людей и материалов. Тестирование в соответствии со стандартом DIN VDE 0303 ICE 93 показало снижение величины поверхностного сопротивления до значений, меньших 109 Ом.

### Применение

Применяется в устройствах обработки данных, электронном, фотографическом, компьютерном оборудовании и оргтехнике. Препятствует осаждению пыли и грязи на изделия из пластика, магнитные ленты, корпуса, напольные покрытия, стены, потолки и рабочие поверхности, чехлы. Также применяется в качестве антистатического препарата c хорошими показателями статического и динамического трения для использования в производстве волокон и текстильной промышленности.

### Указания

Распылите на обрабатываемую поверхность с расстояния приблизительно 30 см. Для сохранения антистатического эффекта регулярно повторяйте процедуру.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Антистатик, растворители. Наполнитель: пропан/бутан

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-63-0 | Изопропанол | 30 – 40 | F | Воспламеним |
| 74-98-6/106-97-8 | Пропан/бутан | 60 - 70 | F+ | Легко воспламеним |

### Возможные опасности

Легко воспламеним. При использовании может образовать взрывоопасную / легко возгораемую смесь с воздухом, в особенности около земли.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Двуокись углерода, пена, сухие химикаты, водный туман При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, остужайте водой. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Уберите все источники огня! Вытрите пролившийся препарат впитывающим материалом. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Держать в удалении от источников огня. Не курить. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Не хранить на солнце. Не перевозить в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдать ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### Аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | растворителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  | >300 |  | °C | (аэрозоль) |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### нижний: | 1,6 |  | %об. в воздухе |  |  |
|  |  |  |  | #### верхний: | 12,0 |  | %об. в воздухе |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | 4.8 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~0.802 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  | Частично растворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей |  |  |  |  |
| #### Величина pH |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Вязкость |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | При температуре более 50°C риск взрыва баллона |

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |