# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Cramolin BOOSTer ALL-WAY

| Плотность при 25°С: | 1,2 г/см³ |
| --- | --- |
| Давление при 20°С: | 5,3 атм |
| Температура воспламенения: | нет |
| Озоноразрушающий потенциал: | 0 |

BOOSTER ALL-WAY представляет собой сверхсильный негорючий пылеудалитель для профессиональной очистки от сильных загрязнений в труднодоступных местах. Примененная новая технология приводит к тому, что сжиженный газ мгновенно испаряется непосредственно после выхода из форсунки распылителя, тем самым создавая экстремально высокое давление. Новая конструкция клапана форсунки позволяет создать давление в четыре раза большее, чем создается традиционными пылеудалителями и обеспечивает распыление в любом направлении, особенно в положении вверх дном, без образования брызг жидкости. Оборудование, чувствительное к охлаждению, может быть очищено качественно и безопасною. Благодаря этому возможно удалять частицы, которые не удаляются обычными пылеудалителями. Средство неогнеопасно и может быть использовано для обслуживания и ремонта подключенного к сети оборудования. Ультравысокая чистота газа (>99,9%) и фильтрация до размера частиц меньше 0,2 микрона обеспечивают безопасность применения средства на обычных конструкционных материалах. Средство не оставляет следов и не содержит веществ, разрушающих озоновый слой.

### Применение

BOOSTER ALL-WAY быстро, легко и безопасно удаляет пыль, ворс и частицы окиси из оборудования любого типа. Разработан и рекомендуется для эффективной бесконтактной чистки чувствительного электронного оборудования и компонентов, устройств обработки данных, персональных компьютеров, оптических инструментов, фотографических материалов, микроскопов и лабораторного оборудования. Применение средства позволяет избежать проблем с работоспособностью компьютерного оборудования, которые на 80% обуславливаются воздействием пыли. Идеальное средство для обслуживание и ремонта в труднодоступных местах, особенно там, где баллон необходимо держать при распылении в перевернутом положении.

### Указания

Перед использованием удалите пломбу и вставьте трубочку-удлинитель в распылитель. Чтобы поддерживать давление выходящего газа на максимальном уровне, распыляйте препарат с интервалами. BOOSTER ALL-WAY может быть использован при работе в любом положении, особенно вверх дном.

### Состав/описание компонентов:

#### Химическое описание

Смесь гидрофторгулеродов. Вытеснитель: диметилэфир

#### Опасные компоненты

| CAS # | Описание | %вес. | Обозначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115-10-6 | Диметилэфир | <5 | F+ | Крайне легко воспламеним |
| 811-97-2 | 1,1,1,2-тетрафлюорэтан | 95-100 | - | - |

### Возможные опасности

При использовании в соответствии с инструкцией не возможно возникновение опасных ситуаций. Непосредственное распыление на открытые участки кожного покрова может вызвать местное обморожение. Вдыхание большого количества паров может вызвать наркотический эффект.

### Действия в случае пожара

| #### Средства тушения | Нет требований При возникновении пожара удалите флаконы из опасной зоны, если это возможно. Иначе, охлаждайте водой. Опасность взрыва баллона. |
| --- | --- |

### Действия в случае неожиданной утечки

Обеспечьте необходимую вентиляцию. Опустошите протекающие флаконы и утилизируйте в соответствии с разделом «утилизация»

### Обращение и хранение

| #### Обращение | Только для наружного применения. Избегайте попадания в область глаз и на слизистую оболочку рта. Не допускайте попадания большого количества препарата на кожный покров. Опасность местного обморожения. |
| --- | --- |
| #### Хранение | Защищайте от попадания прямых солнечных лучей и нагрева баллона свыше 50°C. Не храните в пассажирском отсеке транспортного средства. Соблюдайте ограничения по хранению воспламеняемых аэрозолей. |

### Физические и химические свойства

| #### Форма: | #### Аэрозоль |  |  |  | Цвет: | бесцветный |  | #### Запах: | почти без запаха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### Значение |  |  | #### Метод измерения |  |
| #### Изменение состояния |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Точка воспламенения |  |  |  |  | н/п |  |  |  |  |
| #### Температура возгорания |  |  |  |  |  |  | не установлена |  |  |
| #### Диапазон взрывоопасной концентрации |  |  |  | #### Нижний: |  |  | не установлен |  |  |
|  |  |  |  | #### Верхний: |  |  | не установлен |  |  |
| #### Давление паров: |  |  | #### 20°C |  | ~4.8 |  | бар, | (внутреннее давление во флаконе) |  |
|  |  |  | #### 50°C |  | ~7.0 |  | бар | (внутреннее давление во флаконе) |  |
| #### Плотность |  | #### 20°С |  |  | ~1.2 |  | г/мл | вычисленное |  |
| #### Растворимость |  | #### 20°С |  |  |  |  | не растворим в воде |  |  |

### Стабильность и реакции

| #### Тепловое разложение | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| --- | --- |
| #### Опасные продукты теплового разложения | нет, при применении в соответствии с инструкциями |
| #### Опасные реакции | при температуре более 50°C риск взрыва баллона |

### Токсикологическая информация

Содержит вытеснитель и растворители. Вдыхание большого количества наполнителя может вызвать наркотический эффект. Повторяемое и продолжительное воздействие может вызвать проблемы со здоровьем. Растворители вызывают осушение кожного покрова.

|  | 125083 Москва, ул. Мишина, 38/40 Тел. (095) 214-34-74 Тел./Факс (095) 212-35-35 e-mail unisvs@sovintel.ru http://www.uniservice.msk.ru |
| --- | --- |